TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

VŨ ĐÔNG TRIỀU

CAMERA ĐỊNH HƯỚNG BẰNG ÂM THANH

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5 NĂM 2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

VŨ ĐÔNG TRIỀU  – 421001042

CAMERA ĐỊNH HƯỚNG BẰNG ÂM THANH

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. PHAN LÊ SƠN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5 NĂM 2026

# TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN

## Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ nhúng và xử lý tín hiệu số, việc ứng dụng các kỹ thuật xử lý âm thanh vào hệ thống giám sát thông minh ngày càng trở nên phổ biến. Một trong những bài toán quan trọng là xác định hướng nguồn âm thanh để điều khiển camera hướng đến vị trí phát ra âm thanh, phục vụ cho các ứng dụng an ninh, giám sát và tương tác người – máy.

Đề tài "Camera định hướng bằng âm thanh" tập trung nghiên cứu và xây dựng một hệ thống có khả năng tự động phát hiện và xác định hướng nguồn âm thanh trong không gian, từ đó điều khiển camera quay về phía nguồn phát. Hệ thống sử dụng mảng microphone gồm nhiều phần tử thu âm được bố trí theo cấu hình xác định, kết hợp với thuật toán TDOA (Time Difference of Arrival) để ước lượng góc tới của sóng âm.

Thuật toán TDOA hoạt động dựa trên nguyên lý đo độ chênh lệch thời gian đến của tín hiệu âm thanh giữa các cặp microphone trong mảng. Bằng cách sử dụng phương pháp tương quan chéo tổng quát, cụ thể là biến thể GCC-PHAT, hệ thống có thể ước lượng chính xác độ trễ thời gian giữa các kênh thu. Từ các giá trị TDOA thu được, góc hướng đến của nguồn âm thanh được tính toán thông qua mô hình hình học của mảng microphone.

Hệ thống được thiết kế bao gồm các thành phần chính: mảng microphone thu tín hiệu âm thanh, vi điều khiển hoặc bộ xử lý tín hiệu số (DSP) thực hiện thuật toán TDOA theo thời gian thực, và cơ cấu chấp hành (servo motor) điều khiển hướng quay của camera. Toàn bộ quy trình từ thu thập tín hiệu, xử lý, ước lượng góc đến điều khiển camera được thực hiện tự động, đảm bảo đáp ứng nhanh và chính xác.

Đề tài mang tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực thực tiễn như: hệ thống giám sát an ninh thông minh tự động hướng camera về phía có tiếng động bất thường; hệ thống hội nghị truyền hình tự động theo dõi người nói; robot tự hành nhận diện và định vị nguồn âm thanh trong môi trường; và các ứng dụng tương tác người – máy bằng giọng nói. Việc nghiên cứu và triển khai đề tài này góp phần nâng cao khả năng ứng dụng của kỹ thuật xử lý tín hiệu âm thanh trong các hệ thống điều khiển tự động hóa.

## Mục đích nghiên cứu

Mục đích chính của đồ án tổng hợp này là xây dựng một hệ thống camera định hướng bằng âm thanh có khả năng tự động xác định và bám theo nguồn phát âm thanh trong không gian theo thời gian thực, sử dụng thuật toán TDOA (Time Difference of Arrival) kết hợp mảng microphone.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

Nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu sâu về nguyên lý định vị nguồn âm thanh, lý thuyết mảng microphone, phương pháp ước lượng độ trễ thời gian đến TDOA và kỹ thuật tương quan chéo GCC-PHAT. Đồng thời nghiên cứu mô hình hình học của mảng mic để xác định mối quan hệ giữa góc tới, khoảng cách giữa các microphoned và độ trễ thời gian.

Xây dựng thuật toán: Thiết kế và triển khai thuật toán ước lượng TDOA cho mảng microphone, bao gồm các bước thu thập tín hiệu, tính toán tương quan chéo giữa các cặp mic, ước lượng độ trễ và suy ra góc hướng đến của nguồn âm. Hệ thống hướng đến độ phân giải góc đáp ứng yêu cầu cho thuật toán beamforming và phát hiện hướng âm thanh trong ứng dụng robot.

Thiết kế phần cứng: Xây dựng mảng microphone với cấu hình phù hợp mạch khuếch đại và lọc tín hiệu âm thanh, đọc tính hiệu âm thanh ở đa kênh, vi điều khiển trung tâm xử lý thuật toán TDOA, và cơ cấu chấp hành servo điều khiển hướng quay camera.

Thực nghiệm: Lập trình thuật toán TDOA lên vi điều khiển, thực hiện thu thập và xử lý tín hiệu âm thanh theo thời gian thực, đo đạc và đánh giá độ chính xác ước lượng góc dưới các điều kiện ,khoảng cách nguồn âm, mức nhiễu nền, góc tới khác nhau, từ đó chứng minh hiệu quả hoạt động của hệ thống camera định hướng bằng âm thanh.

## Đối tượng nghiên cứu

- Vi điều khiển STM32H7A3ZI-Q

- Micro INMP441 I2s PCM

## Phạm vi nghiên cứu

Giới hạn phạm vi nghiên cứu không chỉ giúp đảm bảo tính khả thi về mặt thời gian và kinh phí, mà quan trọng hơn là giúp tập trung nguồn lực để giải quyết triệt để bài toán cốt lõi đó là: xây dựng hệ thống camera tự động định hướng theo nguồn âm thanh sử dụng thuật toán TDOA. Dựa trên nền tảng thiết bị và yêu cầu chuyên môn, phạm vi nghiên cứu giới hạn như sau:

- Về phần cứng: thiết kế mô hình sản phẩm thử nghiệm gồm mảng 8 microphone INMP441 giao tiếp I2S, vi điều khiển STM32, cơ cấu servo điều khiển hướng quay camera, đảm bảo an toàn và phù hợp với kinh phí thực hiện.

- Về thuật toán: Đề tài tập trung sâu vào bài toán ước lượng hướng đến của nguồn âm thanh (Direction of Arrival – DOA) sử dụng phương pháp TDOA kết hợp tương quan chéo GCC-PHAT, với độ phân giải góc mục tiêu 22,5° (1/16 vòng tròn).

- Về phần mềm: Sử dụng môi trường phát triển STM32CubeIDE làm công cụ chủ đạo để lập trình firmware xử lý tín hiệu âm thanh và điều khiển servo theo thời gian thực.

Điều kiện vận hành: Hệ thống sẽ được kiểm nghiệm và đánh giá chất lượng trong môi trường trong nhà, với nguồn âm đơn ở các góc và khoảng cách khác nhau, dưới điều kiện nhiễu nền ở mức bình thường.

## Kết quả nghiên cứu đề tài dự kiến

Kết quả cuối cùng mà đề tài hướng tới không chỉ dừng lại ở các phương trình toán học, mà là sự hiện thực hóa mô hình lý thuyết thành một hệ thống vật lý hoạt động chính xác và đáng tin cậy. Cụ thể, sau quá trình nghiên cứu và thi công, các sản phẩm và đóng góp dự kiến của đồ án bao gồm:

- Báo cáo: Hoàn thiện tài liệu khoa học trình bày đầy đủ, logic về cơ sở lý thuyết định vị nguồn âm thanh (Sound Source Localization), nguyên lý thuật toán TDOA, phương pháp tương quan chéo GCC-PHAT và sơ đồ nguyên lý chi tiết của toàn bộ phần cứng hệ thống.

- Mô hình phần cứng: Thực tế bao gồm mảng 8 microphone INMP441 giao tiếp I2S, bộ xử lý trung tâm (vi điều khiển), cơ cấu servo điều khiển hướng quay camera, hoạt động ổn định và an toàn.

- Chương trình điều khiển: Xây dựng được mã nguồn (Firmware) tối ưu viết bằng ngôn ngữ C trên nền tảng STM32CubeIDE, thực hiện thành công việc thu thập tín hiệu âm thanh 8 kênh từ mảng microphone INMP441 qua giao tiếp I2S, xử lý thuật toán TDOA theo thời gian thực, ước lượng góc hướng đến của nguồn âm và xuất tín hiệu điều khiển servo camera.

Đánh giá chất lượng: Kết quả thực nghiệm chứng minh được tính hiệu quả của hệ thống:

- Hệ thống có khả năng xác định chính xác hướng nguồn âm thanh với độ phân giải 45° (1/8 vòng tròn), đáp ứng yêu cầu cho thuật toán beamforming và ứng dụng robot.

- Thời gian đáp ứng nhanh, camera xoay về hướng nguồn âm trong thời gian ngắn sau khi phát hiện tín hiệu.

- Hệ thống hoạt động ổn định, bền vững, duy trì khả năng định hướng chính xác ngay cả trong điều kiện có nhiễu nền hoặc nguồn âm di chuyển.

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Trọng tâm là những kỹ thuật cốt lõi được áp dụng trực tiếp trong đề tài nghiên cứu. Thông qua việc khám phá, tìm hiểu sâu sắc về các khái niệm cơ bản, nhằm làm rõ cơ chế hoạt động, ưu nhược điểm cũng như ứng dụng thực tiễn của từng phương pháp, từ đó làm cơ sở cho việc thiết kế và triển khai hệ thống camera định hướng bằng âm thanh sử dụng thuật toán TDOA.

Cụ thể, đầu tiên là cơ sở lý thuyết về phần cứng cho hệ thống thu và xử lý âm thanh. Có hai thành phần quan trọng nhất đó chính là vi điều khiển STM32 đóng vai trò là bộ não trung tâm thực thi việc xử lý tín hiệu và điều khiển hệ thống, và mảng 8 microphone INMP441 giao tiếp I2S chịu trách nhiệm thu nhận tín hiệu âm thanh đa kênh. Ngoài ra, cơ cấu servo điều khiển hướng quay camera đóng vai trò chấp hành, thực hiện việc xoay camera về hướng nguồn âm. Sự kết hợp giữa năng lực xử lý của STM32 và độ nhạy của mảng microphone INMP441 chính là cơ sở để hệ thống hoạt động chính xác và đáng tin cậy.

Sau đó, sẽ phân tích chi tiết về phương pháp TDOA (Time Difference of Arrival) – phương pháp cốt lõi để ước lượng hướng đến của nguồn âm thanh dựa trên sự chênh lệch thời gian tín hiệu đến các microphone trong mảng, qua đó xác định góc tới α thông qua công thức t = (d × cos α) / c.

Tiếp theo, giới thiệu kỹ thuật tương quan chéo tổng quát GCC-PHAT (Generalized Cross-Correlation with Phase Transform), một công cụ xử lý tín hiệu nổi bật với khả năng ước lượng độ trễ thời gian chính xác ngay cả trong môi trường có nhiễu và phản xạ.

Cuối cùng, sẽ tập trung vào thuật toán beamforming và các phương pháp kết hợp kết quả TDOA từ nhiều cặp microphone để nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống định vị nguồn âm. Các nội dung trong chương được xây dựng dựa trên tài liệu tham khảo uy tín trong lĩnh vực xử lý tín hiệu âm thanh và định vị nguồn âm.

## Phương pháp TDOA

### Nguyên lý cơ bản của phương pháp TDOA

Phương pháp TDOA (Time Difference of Arrival – Sai lệch thời gian đến) là một trong những kỹ thuật phổ biến và hiệu quả nhất trong lĩnh vực định vị nguồn âm thanh (Sound Source Localization – SSL). Nguyên lý cốt lõi của TDOA dựa trên việc đo sự chênh lệch thời gian mà sóng âm thanh từ cùng một nguồn phát đến hai hoặc nhiều microphone được đặt ở các vị trí khác nhau trong không gian. Từ giá trị chênh lệch thời gian này, hệ thống có thể ước lượng hướng đến (Direction of Arrival – DOA) của nguồn âm mà không cần biết khoảng cách chính xác đến nguồn.

Khi một nguồn âm phát ra sóng âm trong không gian, sóng này lan truyền với vận tốc c (khoảng 343 m/s ở điều kiện nhiệt độ phòng 20°C). Nếu nguồn âm không nằm ở vị trí đối xứng giữa hai microphone, sóng âm sẽ đến microphone gần hơn trước và đến microphone xa hơn sau. Sự chênh lệch thời gian này, ký hiệu là τ (tau) hoặc Δt, chính là giá trị TDOA cần ước lượng.

Xét trường hợp đơn giản nhất với hai microphone A và B đặt cách nhau một khoảng d, như được minh họa trong hình ảnh slide Sound Source Localization. Khi nguồn âm ở xa (far-field assumption), sóng âm đến có thể xấp xỉ là sóng phẳng (plane wave). Trong trường hợp này, góc tới α được đo từ đường nối hai microphone, và mối quan hệ giữa TDOA và góc tới được biểu diễn bằng công thức:

t = (d × cos α) / c                    (2.1)

Trong đó:

t (hoặc τ): Sai lệch thời gian đến giữa hai microphone (giây).

d: Khoảng cách giữa hai microphone (mét). Trong đề tài này, d = 0,08 m.

α: Góc tới của sóng âm tính từ đường nối hai microphone.

c: Vận tốc truyền âm trong không khí, c ≈ 343 m/s ở 20°C.

Từ công thức (2.1), ta có thể suy ra góc tới α khi đã biết giá trị TDOA:

α = arccos(c × t / d)                    (2.2)

Công thức (2.2) là phương trình cốt lõi để hệ thống camera định hướng bằng âm thanh xác định hướng quay của camera về phía nguồn âm. Giá trị t được ước lượng thông qua kỹ thuật tương quan chéo (sẽ trình bày ở mục 2.1.3), sau đó α được tính toán và chuyển đổi thành tín hiệu điều khiển servo.

### Mô hình hình học mảng microphone

Trong thực tế, để nâng cao độ chính xác và mở rộng phạm vi quét góc, hệ thống sử dụng nhiều hơn hai microphone được sắp xếp theo một cấu hình hình học xác định, gọi là mảng microphone (microphone array). Đề tài này sử dụng mảng gồm 8 microphone INMP441 giao tiếp I2S, được bố trí theo dạng vòng tròn (Uniform Circular Array – UCA) hoặc dạng tuyến tính đều (Uniform Linear Array – ULA).

Với mảng N microphone, ta có thể tạo ra C(N,2) = N×(N-1)/2 cặp microphone. Mỗi cặp cho một giá trị TDOA, tương ứng với một ước lượng góc tới. Với mảng 8 microphone, ta có 28 cặp, cho phép tính trung bình hoặc áp dụng các thuật toán kết hợp để nâng cao độ tin cậy của kết quả ước lượng.

Khoảng cách giữa các phần tử microphone trong mảng (d) là thông số thiết kế quan trọng. Theo định lý Nyquist không gian (spatial Nyquist theorem), để tránh hiện tượng nhập nhằng không gian (spatial aliasing), khoảng cách d phải thỏa mãn điều kiện:

d ≤ c / (2 × f_max)                    (2.3)

Trong đó

- f_max là tần số cao nhất của tín hiệu âm thanh cần xử lý.

- d = 0,25 m và c = 343 m/s, tần số giới hạn trên là f_max = 343 / (2 × 0,25) = 686 Hz.

Điều này phù hợp với dải tần tiếng nói (speech band) và các nguồn âm thanh phổ biến trong ứng dụng robot.

Với cấu hình mảng đã chọn, độ phân giải góc lý thuyết phụ thuộc vào tỷ số d/λ (λ là bước sóng). Hệ thống hướng đến độ phân giải 22,5° (tương đương 1/16 vòng tròn, tức 360°/16 = 22,5°), đáp ứng yêu cầu cho thuật toán beamforming và phát hiện hướng âm thanh trong ứng dụng robot di động.

### Biến đổi Fourier nhanh FFT 1024 điểm

Trong các hệ thống xử lý tín hiệu số hiện đại, việc chuyển đổi tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phân tích và xử lý tín hiệu. Một trong những công cụ được sử dụng phổ biến nhất là biến đổi Fourier nhanh (Fast Fourier Transform – FFT). FFT là thuật toán tối ưu của biến đổi Fourier rời rạc (Discrete Fourier Transform – DFT), cho phép giảm đáng kể số phép tính cần thực hiện và tăng tốc độ xử lý của hệ thống.

Đối với tín hiệu rời rạc x(n) gồm N mẫu, biến đổi Fourier rời rạc được biểu diễn theo công thức:

Xk=n=0N-1xne-j2πknN                    (2.4)

Trong đó:

- x(n) tín hiệu trong miền thời gian.

- X(k) tín hiệu trong miền tần số.

- N: số điểm biến đổi Fourier.

- k: chỉ số thành phần tần số.

Trong đề tài này, tín hiệu âm thanh được thu nhận từ mảng microphone INMP441 thông qua giao tiếp I2S với tần số lấy mẫu fs=16000Hz.

Để đảm bảo độ phân giải tần số phù hợp đồng thời đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực trên vi điều khiển STM32, thuật toán FFT với kích thước 1024 điểm được sử dụng. Khi đó độ phân giải tần số đạt được là:

Δf =fsN=160001024=15.625Hz                    (2.5)

Việc lựa chọn FFT 1024 điểm giúp hệ thống đạt được sự cân bằng giữa độ chính xác của phép phân tích phổ và thời gian tính toán. Sau khi thực hiện FFT, tín hiệu âm thanh được biểu diễn trong miền tần số và được sử dụng làm đầu vào cho thuật toán GCC-PHAT nhằm xác định độ trễ thời gian đến giữa các microphone.

### Ước lượng TDOA bằng tương quan chéo tổng quát GCC-PHAT

Bài toán trung tâm của phương pháp TDOA là ước lượng chính xác giá trị sai lệch thời gian t giữa hai tín hiệu thu được từ hai microphone. Phương pháp phổ biến nhất để thực hiện việc này là sử dụng hàm tương quan chéo tổng quát (Generalized Cross-Correlation – GCC), đặc biệt là biến thể GCC-PHAT (Phase Transform).

Cho hai tín hiệu thu được từ microphone thứ i và thứ j lần lượt là xi(t) và xj(t). Hàm tương quan chéo tổng quát trong miền tần số được định nghĩa như sau:

Xij(τ)=∫Ψ(f)Xi(f)Xj*^fej2πfτdf                    (2.6)

Trong đó:

Xi(f), Xj(f): Biến đổi Fourier của tín hiệu thu từ microphone i và j.

Xj*(f): Liên hợp phức (complex conjugate) của Xj(f).

Ψ(f): Hàm trọng số (weighting function) trong miền tần số.

τ: Biến trễ thời gian cần tìm.

Giá trị TDOA được ước lượng bằng cách tìm vị trí đỉnh (peak) của hàm tương quan chéo:

τij=argmaxRijτ                    (2.7)

Đối với biến thể PHAT (Phase Transform), hàm trọng số được chọn là nghịch đảo biên độ phổ chéo:

ΨPHAT(f)=1Xi(f)Xj*(f)                    (2.8)

Bằng cách chuẩn hóa biên độ và chỉ giữ lại thông tin pha, GCC-PHAT tạo ra đỉnh tương quan sắc nét hơn so với tương quan chéo thông thường (basic cross-correlation), giúp ước lượng TDOA chính xác hơn, đặc biệt trong môi trường có nhiễu nền và phản xạ tường (reverberation). Đây là lý do GCC-PHAT được lựa chọn làm phương pháp ước lượng TDOA chính trong đề tài này.

### Xây dựng bảng mẫu độ trễ cho mảng microphone

Sau khi xác định được giá trị TDOA giữa các cặp microphone, hệ thống tiến hành xây dựng bảng mẫu độ trễ (Delay Map) phục vụ cho quá trình xác định hướng đến của nguồn âm.

Nguyên lý của phương pháp là tính toán trước các giá trị độ trễ lý thuyết tương ứng với từng hướng khảo sát trong không gian. Đối với mỗi hướng θi​, một vector độ trễ được xác định theo dạng:

Mapi=τ12    τ23    τ34    τ41                    (2.9)

Trong đó:

- τ12: độ trễ giữa microphone 1 và microphone 2.

- τ23: độ trễ giữa microphone 2 và microphone 3.

- τ34: độ trễ giữa microphone 3 và microphone 4.

- τ41: độ trễ giữa microphone 4 và microphone 1.

Tập hợp tất cả các vector độ trễ tương ứng với các hướng khảo sát tạo thành bảng Delay Map của hệ thống. Bảng này được tính toán trước và lưu trong bộ nhớ để phục vụ cho quá trình xác định hướng đến theo thời gian thực.

### Tính toán bốn giá trị độ trễ giữa các cặp microphone

Trong đề tài này, bốn cặp microphone được lựa chọn để thực hiện phép đo độ trễ gồm:

(1,2), (2,3), (3,4), 4,1

Thông qua thuật toán GCC-PHAT, hệ thống xác định được các giá trị độ trễ:

τ12, τ23, τ34, τ41

Các giá trị này được tổng hợp thành vector độ trễ thực tế:

P=τ12   τ23   τ34   τ41                    (2.10)

Vector P chứa thông tin đặc trưng về vị trí tương đối của nguồn âm đối với mảng microphone. Thông tin này sẽ được sử dụng trong bước tiếp theo để xác định hướng đến của nguồn âm.

### Xác định hướng đến DOA bằng phương pháp so khớp mẫu

Sau khi thu được vector độ trễ thực tế P, hệ thống tiến hành so sánh với tất cả các vector mẫu trong bảng Delay Map.

Độ sai lệch giữa vector đo được và vector mẫu thứ i được xác định bằng khoảng cách Euclid:

Di=k=14Pk-Mapik2                    (2.11)

Trong đó:

- Di: sai số giữa vector đo được và vector mẫu thứ i.

- Pk: phần tử thứ k của vector độ trễ thực tế.

- Mapik: phần tử thứ k của vector mẫu thứ i.

Hướng đến của nguồn âm được xác định theo tiêu chí:

DOA=arg minDi                    (2.12)

Nghĩa là hướng có sai số nhỏ nhất sẽ được lựa chọn làm kết quả cuối cùng. Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, tốc độ xử lý nhanh và phù hợp với các hệ thống nhúng thời gian thực.

### Đánh giá ưu nhược điểm phương pháp TDOA

Dựa trên phân tích lý thuyết và các nghiên cứu trong lĩnh vực định vị nguồn âm, ta có thể đánh giá phương pháp TDOA như sau:

Ưu điểm:

- Đơn giản về mặt tính toán: TDOA chỉ yêu cầu phép tính tương quan chéo và tìm đỉnh, phù hợp triển khai trên vi điều khiển STM32 với tài nguyên hạn chế.

- Chi phí phần cứng thấp: chỉ cần mảng microphone và bộ ADC đa kênh, không yêu cầu các cảm biến đắt tiền như lidar hay radar.

- Hoạt động thụ động (passive): hệ thống không cần phát tín hiệu, chỉ thu nhận âm thanh từ môi trường, phù hợp cho ứng dụng giám sát và robot di động.

- Độ chính xác tốt trong điều kiện far-field: khi nguồn âm ở xa so với kích thước mảng, giả thiết sóng phẳng được thỏa mãn tốt.

Nhược điểm:

- Nhạy cảm với nhiễu nền: trong môi trường có nhiều nguồn nhiễu hoặc phản xạ mạnh (reverberation), đỉnh tương quan bị mờ, giảm độ chính xác ước lượng.

- Hạn chế về độ phân giải: độ phân giải góc phụ thuộc vào khoảng cách d và tần số lấy mẫu. Với d = 0,25 m, độ phân giải đạt 22,5° (1/16 vòng tròn).

- Nhập nhằng trước-sau (front-back ambiguity): mảng tuyến tính không phân biệt được nguồn âm ở phía trước và phía sau mảng, cần cấu hình mảng 2D hoặc 3D để khắc phục.

- Phụ thuộc vào giả thiết sóng phẳng: khi nguồn âm ở gần (near-field), giả thiết sóng phẳng không còn chính xác, cần sử dụng các phương pháp bổ sung.

## Tính toán độ trễ của microphone

Sau khi trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp TDOA, phần này tiến hành áp dụng các công thức đã xây dựng cho mảng microphone được sử dụng trong đề tài. Việc xác định độ trễ cực đại giữa các microphone là cơ sở để giới hạn phạm vi tìm kiếm của thuật toán GCC-PHAT, đồng thời phục vụ quá trình xây dựng bảng mẫu độ trễ (Delay Map).

Trong đề tài, mảng microphone gồm bốn microphone INMP441 được bố trí với khoảng cách giữa hai microphone liền kề là:

d = 80 mm = 0.08 m

Theo lý thuyết TDOA đã trình bày ở mục 2.1, độ lệch thời gian đến giữa hai microphone được xác định bởi:

t=dcosαc​

Trong trường hợp độ trễ đạt giá trị lớn nhất, nguồn âm nằm trên đường nối giữa hai microphone, tương ứng:

α=0o

Khi đó:

cosα=1

Do đó độ trễ cực đại giữa hai microphone được xác định bởi:

tmax=dc

Thay các giá trị:

d=0.08m

c=343 m/s

Ta được:

tmax=0.08343=233.2μs

Như vậy độ lệch thời gian đến lớn nhất giữa hai microphone trong mảng là khoảng 233 μs.

### Độ trễ cực đại theo số mẫu

Tín hiệu âm thanh trong đề tài được lấy mẫu với tần số:

fs=16000Hz

Số mẫu tương ứng với độ trễ cực đại được xác định theo công thức:

Ndelay= tmax  × fs=233.2×10-6×16000=3.73≈4 samples

Giá trị độ trễ cực đại được sử dụng để xây dựng bảng mẫu độ trễ cho mảng microphone. Mỗi hướng khảo sát trong không gian sẽ tương ứng với một tổ hợp độ trễ nằm trong khoảng:

[−4,+4] mẫu

Các vector độ trễ này được lưu trữ dưới dạng bảng Delay Map và được sử dụng làm dữ liệu tham chiếu trong quá trình xác định hướng đến của nguồn âm. Sau khi thuật toán GCC-PHAT tính toán được các giá trị TDOA thực tế, hệ thống tiến hành so sánh với các vector trong bảng mẫu để tìm ra hướng có sai số nhỏ nhất.

# THIẾT KẾ